国外标准

产品使用

说明书

阀类：暗 杆 楔 式 闸 阀

型号：Z45W-150Lb DN400

上海飞球 阀 门 有 限 公 司

主要用途和使用范围

- 1用途

该阀主要使用在石油、化工等诸多工业管线上，做为启闭装置用，不宜做调节使用。

- 2使用范围

温 度（℃）                        介 质                             压 力 等 级（LB）

□ -29~120            □ 无腐蚀          ■ 150Lb

□ -29~425            □ 有腐蚀          □ 300Lb

■ -29~535            □ 其它            □ 400Lb

□ -46~345                               □ 600Lb

□ -196~600                              □ 800Lb

□ 其它                                  □ 900Lb

- 1500Lb

□ 2500Lb

□ 其它

- 产品采用标准

□ GB               □ JB                 ■ API                 □ JIS

□其它

- 性能规范

| 性 能 规 范 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力等级（Lb） | ■150Lb □300Lb □400Lb □600Lb □800Lb □900Lb □1500 □2500Lb□其它 |  |  |  |  |  |
| 适用介质 | ■无腐蚀 □有腐蚀 □其它 |  |  |  |  |  |
| 使用温度（℃） | □-29~120 ■-29~535 □-46~345 □-29~425 □-196~600 □其它 |  |  |  |  |  |
| 试验压力 （MPa） | 强度试验 | 3.0 | 试验介质 | 水 | 试验温度（℃） | 常温 |
|  | 密封试验 | 2.2 |  | 水 |  |  |
|  | 上密封试验 | 2.2 |  | 水 |  |  |
|  | 低压气密封 | 0.6 |  | 空气 |  |  |

- 主要结构特点：

- 1 闸板： □ 平行式双闸板        ■ 楔式单闸板     □楔式双闸板

□ 楔式弹性闸板        □ 其它

密封面堆焊：□13%Cr   □CoCrW     □ 其它

闸板沿轴线垂直方向上下运动。

4．2 阀座为：■ 焊连接式    □螺纹连接式     □其它

密封面堆焊：□13%Cr    □CoCrW          □其它

4．3 阀杆设计为：■暗杆旋转式       □明杆升降式       □其它

  - 阀门连接方式：■法兰式         □焊接式           □螺纹式      □其它

  - 中法兰连接方式：■法兰式       □内压自紧式       □焊接式      □其它

  - 阀杆密封型式：□填料+隔环      □填料+软质填料    □O-Ring      □其它

■填料

  - 阀门是否具有安全排放装置：■ 有    □ 无

  - 阀门操作方式：□手动      ■电动   □气动     □液动     □其它

手动时顺时针旋转为关，逆时针旋转为开。其它型式驱动时，阀门开关要与控制台

开关按扭和指示相一致，避免误操作。

  - 支架上安有注油咀（杯），应经常注入润滑油（脂）、润滑阀杆螺母和轴承。

  - 阀门结构紧凑、操作灵活、密封可靠。

5．主要外形尺寸：

| 公称通径 (DN) | 公称压力 (MPa) | 结构长度 (mm) | 法兰直径 (mm) | 螺栓孔中心圆直径(mm) | 密封面直径 (mm) | 螺栓孔数量 ( n ) | 螺栓孔直径 ( L ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 2.0 | 406 | 597 | 539.5 | 470 | 16 | 29 |

6．主要零件及材料

| 序号 | 零件名称 | 材 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碳 钢 | 合 金 钢 | 不 锈 钢 |
| 1 | 阀体 | □ WCB □ LCB □ 其它 | □ WC6 □ LC3 □ WC9 □ 其它 | ■ CF8 □ CF8M □ CF3 □ CF3M □ 其它 |
| 2 | 阀盖 | □ WCB □ LCB □ 其它 | □ WC6 □ LC3 □ WC9 □ 其它 | ■ CF8 □ CF8M □ CF3 □ CF3M □ 其它 |
| 3 | 闸板 | □ WCB □ LCB □ 其它 | □ WC6 □ LC3 □ WC9 □ 其它 | ■ CF8 □ CF8M □ CF3 □ CF3M □ 其它 |
| 4 | 阀杆 | ■A182-F6a □A182-F304 □A182-F304L □A182-F316 □A182-F316L □17-4PH □其它 |  |  |
| 5 | 螺栓/螺母 | □ 35CrMoA/45 □ 42CrMo/20CrMo ■ 0Cr18Ni9Ti/0Cr17Ni12Mo2 □ 其它 |  |  |
| 6 | 填料 | □ 聚四氟乙烯 ■ 柔性石墨 □ 橡胶圈 □ 其它 |  |  |
| 7 | 垫片 | □ 聚四氟乙烯 ■ 柔性石墨+不锈钢 □ 不锈钢 □ 其它 |  |  |

- 安装和使用

7．1 安装

7．1．1 阀门安装位置要有利于操作和维护。

7．1．2 阀门在安装前必须核对阀门规格型号、性能规范、技术要求、铭牌标识、安装方向等是否与使用条件相符。特别安装方向要正确。

7．1．3 安装前必须清除阀腔内、密封面上异物、污渍和锈斑。

7．1．4 检查中法兰螺栓、填料压盖是否拧紧、压紧，阀门开关是否灵活方便。电动或其它方式

驱动的阀门在安装前进一步检查、调试好行程位置，确保密封又不超扭。

  - 使用

7．2．1 阀门只做开关用，不宜做调节使用。特别不允许在超越温度、压力界线和频繁交变压力工况条件下  使用。高温时允许周期性拧紧螺栓以防泄漏，尽力减少热梯度。低温时不允许冲击载荷和高应力集中现象出现。

7．2．2有油咀（杯）、密封脂注入塞和填料注入塞装置的阀门，要定期加注润滑油（脂）、密封脂和软质填料，确保设备完好运行。

7．2．3阀门手动操作顺时针旋转为关闭，逆时针旋转为开启。其它方式驱动时，控制箱开关按钮

和指示要与阀门开关相一致，避免误操作。

8．维护和保管

8．1 维护

8．1．1  运行中的阀门要定期检查和维护，严防锈蚀卡阻，要始终保持设备处于完好状态。

    - 填料涵处外漏，检查压盖是否松动，如松动再次压紧。阀门虽然有上密封，但不推荐带压

更换填料。

    - 中法兰外漏，检查紧固螺栓是否松动，如果拧紧不均匀，须再次均匀拧紧，如果还漏，可

能垫片损伤、老化，甚至密封面有损伤，需检修更换垫片或修正密封面。

    - 密封面内漏，检查阀门是否关到位，是否密封面有异物，在允许情况下开关一次阀门验证

结果，否则密封面有损伤需检修。

8．1．5 阀门检修，经8.1.2，8.1.3，8.1.4无法解决泄漏需检修。清洗零件，更换损坏的填料和垫

片，修正密封面，具有安全排放装置要重新整定排放压力，该值小于该压力一温度额定值1.1倍。  检修后阀门水压试验合格，方可再次投入使用。

8．2  保管

8．2．1阀门应存放在干燥库房内，严禁堆置和露天存放。

8．2．2阀门关闭端法兰两端加封堵盖，阀杆裸露部位用油纸保护，防止异物进入损伤密封面。

8．2．3 长期存放阀门应定期维护，清除异物、污渍和锈斑。重新涂防锈油（脂），开动阀

门验证灵活性、有无锈蚀卡阻，然后关好封存。